东海校区宿舍A204修缮项目工程量清单

| 序号 | 工程名称 | 工程量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍内、阳台墙壁粉刷土底，重新油漆 | 160.7 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 铺贴阳台、卫生间、浴室墙面瓷砖 | 33.4 | ㎡ |  |  | 规格：30*60CM |
| 3 | 铺贴阳台、卫生间、浴室地板瓷砖 | 11.6 | ㎡ |  |  | 规格:30*30cm |
| 4 | 铺贴室内踢脚线瓷砖 | 20.8 | m |  |  |  |
| 5 | 砌洗刷池 | 1 | 套 |  |  | 砌红砖，铺贴瓷砖 |
| 6 | 安装室内吸顶灯 | 3 | 套 |  |  | 15W |
| 7 | 安装浴室蹲盆、冲水箱 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 安装日光灯 | 2 | 套 |  |  | T8/18W |
| 9 | 安装卫生间门 | 1 | 套 |  |  | 防潮板+不锈钢配件；尺寸：0.7m*2.1m |
| 10 | 安装浴室门 | 1 | 套 |  |  | 尺寸：1*0.44，玻璃厚度5mm |
| 11 | 安装卫生间玻璃百叶窗 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 安装浴室百叶窗 | 1 | 套 |  |  | 尺寸：0.77*0.44，玻璃厚度5mm |
| 13 | 安装阳台门、窗户（铝合金） | 1 | 套 |  |  | 尺寸：1.85m*2.7m，玻璃厚度5mm |
| 14 | 安装宿舍入户门、入户窗（钢制防火门） | 1 | 套 |  |  | 入户门尺寸：1m*2.7m； 入户窗尺寸：1m*1.8m，玻璃厚度5mm |
| 15 | 阳台、浴室、卫生间防水 | 40 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 安装室内排水设施 | 1 | 项 |  |  | ∮110管18米，∮75管8米，∮50管20米及其他弯头、直接等配件 |
| 17 | 安装室内强电设施 | 1 | 项 |  |  | 配电箱1套，壁插10个，开关面板5个，风扇调速器2个，2.5㎡电线4捆，4㎡电线2捆，含布线、布管、墙面割槽等 |
| 18 | 安装给水设施 | 1 | 项 |  |  | 水龙头4个，PPR32给水管5米，PPR25给水管35米，32阀门1个及其他弯头、直接等配件 |
| 19 | 走廊外墙封砖 | 5 | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 走廊天花板墙壁粉刷土底，重新油漆 | 72 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 安装走廊吸顶灯 | 6 | 套 |  |  |  |
| 22 | 走廊桥架修复、补刷油漆 | 105 | 米 |  |  |  |
| 23 | 人工凿打旧墙面及地板，并清运到楼下 | 244.3 | ㎡ |  |  | 范围：序号1/3/21 |
| 24 | 垃圾外运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 25 | 地面、外墙清洗 | 5 | 工天 |  |  |  |